제품명 : DC-B3303X ( 네트워크 박스형 카메라 )

1. 개요

DC-B3303X는 H.265 압축방식을 지원하는 3메가픽셀 고해상도 네트워크 박스형 카메라 입니다. 쿼드 스트리밍, micro SD/SDHC/SDXC, PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 WDR, Day & Night 기능, 가변 비트레이트 기능을 제공하여 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

2. 기능 및 구성

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG

- 최대 3메가 해상도 및 실시간 30ips 전송

- True WDR (듀얼 스캔 타입)

- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- 최대 10명 동시 접속

- micro SD/SDHC/SDXC, 스마트 페일오버 지원

- PoE 지원

- ONVIF 지원

3. 제 원

- 이미지센서 : 1/2.8" CMOS, 3메가픽셀

- 주사 방식 : 프로그레시브 스캔

- 최대해상도 : 2048 x 1536

- 렌즈 : Optional (C/CS mount)

- 최저조도 : 0.0001 Lux

- S/N 비 : 53.76dB

- Wide Dynamic Range : 120dB(True WDR)

- 프라이버시존 : 8 Zones

- 외부 영상출력 : 1 RCA

- 최대 프레임레이트 : 30ips : 2048 x 1536

- 압축방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG

- 네트워크 : 10/100/1000 BASE-T

- Day&Night : Yes (ICR)

- 스트리밍 : 쿼드 스트리밍

- 오디오 압축방식 : G.726, G.711

- 오디오 : 1 / 1, 1 (Internal Mic)

- 영상분석 : 움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존

- 동작온도 : -10~50°C

- 전원 : 12VDC, PoE(IEEE 802.3af class 3)

- 소비전력 : 6W

- 외형 치수 : 75.62mm x 70.90mm x 129.32mm

- 중량 : 0.4kg

- 인증 : FCC, CE, KC, UL