제품명 : DC-D3C33HRX (돔 네트워크 카메라)

1. 개요

DC-D3C33HRX은 H.265 압축방식을 지원하는 12메가픽셀 고해상도 네트워크 반달돔형 IR카메라 입니다. 쿼드 스트리밍, PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 WDR, Day & Night 기능, Micro SD/SDHC/SDXC, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다. 전동 가변 렌즈를 사용하여 외부에서 초점과 줌 조절이 가능하여 설치 및 사용편의성을 강화한 제품입니다.

2. 기능 및 구성

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG

- 전동 가변 초점 렌즈 (f=4.5-10mm, F1.6-2.6)

- 최대 8메가 해상도 및 실시간 30ips 전송

- True WDR (듀얼 스캔 타입)

- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- Micro SD/SDHC/SDXC, 스마트 페일오버 지원

- IK10, IP67 지원

- PoE 지원, Onvif 지원

3. 제 원

- 이미지센서 : 1/1.7”CMOS, 12메가픽셀

- 주사 방식 : 프로그레시브 스캔

- 해상도 : 4000x3000

- 렌즈 : 전동 가변 초점 렌즈 (f=4.5-10mm, F1.6-2.6)

- 최저조도 : 0 Lux (IR LED On)

- S/N 비 : 49dB

- Wide Dynamic Range : 120dB(True WDR)

- 셔터스피드 : Auto, Manual(1/30~1/8000), Anti-Flicker, Slow Shutter(1/7.5, 1/15)

- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)

- Day&Night : Yes (ICR)

- 외부 영상 출력 : 1 BNC

- 압축방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG

- 네트워크 : 10/100/1000 BASE-T

- IR가시거리 (LEDs) : 30m (6ea)

- 스트리밍 : 쿼드 스트리밍

- 오디오 압축방식 : G.726, G.711

- 양방향 오디오 : Yes

- 영상분석 : 움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존

- 내충격 대응 : IK10

- 방진/ 방수 대응 : IP67, Heater

- 동작온도 : -40~60°C

- 전원 : 12VDC, PoE(IEEE802.3af class 3)

- 소비전력 : 11.4W

- 외형 치수 : Ø160mm x 128.5mm

- 중량 : 1.21kg