제품명 : DC-Y3C14WRX (네트워크 FISHEYE 카메라)

1. 개요

DC-Y3C14WRX는 12메가 고해상도를 지원하는 메가픽셀 네트워크 반달 FISHEYE 카메라 입니다. 쿼드 스트리밍, PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 WDR, Day & Night 기능, Micro SD/SDHC/SDXC, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊김없는 최상의 영상 품질을 제공합니다. 또한 iRAS, iNEX 에서 드워핑 기술을 통하여 다양한 멀티뷰와 영상 내 감시가 가능합니다.

2. 기능 및 구성

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG

- 12메가급 해상도 및 실시간 30ips 전송

- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- IR LED 16EA, 야간 가시거리 15m

- Micro SD/SDHC/SDXC, 스마트 페일오버 지원

- IK10, IP67 지원

- PoE 지원

- Onvif 지원

3. 제 원

- 촬영 소자: 1/1.7”CMOS, 12메가픽셀

- 주사방식 : 프로그레시브

- 최대 해상도 : 3200 x 2944

- 최저조도 : 0 Lux

- 렌즈 : 고정 초점 렌즈 (f=1.98mm, F2.8)

- 신호대 잡음비 : 52.7dB

- Wide Dynamic Range : 120dB

- 전자셔터 : Auto, Manual(1/30~1/10000 sec), Anti-Flicker, Slow Shutter(1~1/5, 1/7.5, 1/15)

- Day & Night : Yes (ICR)

- 프라이버시 존 : 8 Zones

- 지능형 영상 분석 : 움직임감지, 탬퍼링, 트립존, 히트맵

- 비디오 압축방식 : H.265, H.264(MP), M-JPEG

- 비트레이트 제어 : H.265 – CBR / VBR, H.264 – CBR/VBR

- 오디오 압축방식 : G.726, G.711

- 양방향 오디오 : Yes

- 이벤트 동작 : 움직임 감지, 탬퍼링, 트립존

- 오디오 입력 / 출력 : 1(Line in), 1(Internal MIC) / 1(Line out)

- 방진/방수 : IP67

- 내충격 대응 : IK10

- 동작온도 : -10~60°C

- 동작습도 : 0%~90%

- 전원 : 12VDC, PoE(IEEE802.3af class 3)

- 소비전력 : 12.6W

- 치수 : Ø155.0 x 58.3mm

- 중량 : 0.92kg