제품명 : MNC322D (돔형 네트워크 카메라)

1. 개요

MNC322D는 돔형 네트워크 카메라로써 최대 Full-HD급의 해상도를 지원한다. Day&Night, 역광보정, 최저조도 0.0002Lux의 우수한 광학적 사양과 트리플 스트리밍, 비트레이트 자동 조절 기능, 다양한 전용 뷰어를 통한 뛰어난 네트워크 감시 사양을 제공한다.

2. 기능 및 구성

- H.264 Main Profile 적용.

- Full-HD(1920x1080) 해상도 지원.

- 최저조도 0.0002Lux

- 트리플 스트리밍 및 고정/가변 비트레이트 기술 적용

- PoE지원(IEEE802.3af)

- SD(SDHC) 메모리 지원

- ONVIF 지원

3. 제 원

- 이미지센서 : 1/2.7”CMOS, 2메가픽셀

- 스캔방식 : 프로그레시브 스캔

- 해상도 : 1920x1080(Full-HD)

- 최저조도 : 0.0002Lux

- 렌즈 : 3.3~10mm 가변렌즈

- 신호대 잡음비 : 50dB

- Dynamic Range : 70dB(90dB@digital WDR)

- 셔터스피드 : Auto, 1/30~1/8,000 sec, Anti-Flicker, Slow Shutter(1/7.5s, 1/15s)

- Day&Night : 지원

- 영상출력 : 네트워크(RJ-45), Terminal Block

- 압축방식 : H.264 Main Profile

- 전송속도 : 30ips(Full-HD)+30ips(D1) 동시전송

- 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

- 스트리밍 : 트리플 스트리밍, 능동적 대역폭 제어

- 보안 : 사용자 인증, IP필터링, SSL, IEEE802.1x

- 이벤트 처리 : 움직임감지, 이메일전송, FTP업로드, 원격콜백

- 동작온도 : -10~50°C

- 오디오/알람 : 1in / 1out

- 전원 : DC 12V, PoE(IEEE802.3af class 2)

- 소비전력 : 4.8W

- 치수 : 112mm x 160Ø

- 중량 : 0.51kg