제품명 : MNC4240BR (박스형 네트워크 IR 카메라)

1. 개요

MNC4240BR은 42개의 IR LED를 탑재한 박스형 네트워크 카메라로써 최대 Full-HD급의 해상도를 지원한다. Day&Night, 역광보정, 최저조도 0Lux의 우수한 광학적 사양과 트리플 스트리밍, 비트레이트 자동 조절 기능, 다양한 전용 뷰어를 통한 뛰어난 네트워크 감시 사양을 제공한다.

2. 기능 및 구성

- H.264 Main Profile 적용.

- Full-HD (1920x1080) 해상도 지원.

- 최저조도 0Lux (IR LED On)

- 트리플 스트리밍 및 고정/가변 비트레이트 기술 적용

- IR LED 42EA 탑재, 최대 투사 거리 40m

- IP66 방진/방수

- ONVIF 지원

3. 제 원

- 이미지센서 : 1/2.8”CMOS, 2메가픽셀

- 스캔방식 : 프로그레시브 스캔

- 해상도 : 1920x1080(Full-HD)

- 최저조도 : 0Lux(IR LED On)

- 렌즈 : 3.3~10mm (MFZ)렌즈

- 신호대 잡음비 : 45dB

- Dynamic Range : 95dB

- 셔터스피드 : Auto, 1/30~1/8,000 sec

- Day&Night : 지원

- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)

- 압축방식 : H.264 Main Profile

- 전송속도 : 30ips(Full-HD)+30ips(D1) 동시전송

- 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

- 스트리밍 : 트리플 스트리밍, 능동적 대역폭 제어

- 보안 : 사용자 인증, IP필터링, SSL, IEEE802.1x

- 이벤트 처리 : 움직임감지, 이메일전송, FTP업로드, 원격콜백

- 오디오 : -

- IR LED : 42EA, 최대 투사 거리 40m

- 방진/방수 : IP66

- 영상분석 : 트립존, 탬퍼링

- 동작온도 : -10~50°C

- 전원 : DC 12V, PoE(IEEE802.3af class 3)

- 소비전력 : 9.6W

- 치수 : 76mm x 76mm x 273mm

- 중량 : 0.945kg