제품명 : MNC5240BR (박스형 네트워크 IR 카메라)

1. 개요

MNC5240BR은 H.265 압축방식을 지원하는 2메가픽셀 고해상도 네트워크 IR카메라로서 주야간의 환경에 구애 받지 않는 전천후 카메라 입니다. 전동 가변 초점 렌즈를 적용하여 원격으로 초점 및 줌 컨트롤이 가능하며 IR LED를 탑재하여 최적의 야간 영상 품질을 제공합니다. 쿼드 스트리밍 기능을 통해 끊김 없는 네트워크 감시 시스템 구축이 가능 합니다.

2. 기능 및 구성

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG

- Full-HD 해상도 및 실시간 60ips 전송

- 전동 가변 초점 렌즈 (f=3.3-10mm, F1.3-2.5)

- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- 최대 10명 동시 접속

- IK10, IP66 지원

- IR LED 10EA, 야간 가시거리 30m

- ONVIF 지원

3. 제 원

- 이미지센서 : 1/3”CMOS, 2메가픽셀

- 주사방식 : 프로그레시브

- 해상도 : 1920x1080(Full-HD)

- 최저조도 : 0Lux(IR LED On)

- 렌즈 : 전동 가변 초점 렌즈 (f=3.3-10mm, F1.3-2.5)

- 신호대 잡음비 : 45dB

- Dynamic Range : 120dB(True WDR)

- 셔터스피드 : Auto / Manual (1/30~1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1~1/5,1/7.5,1/15)

- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)

- 압축방식 : H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG

- 최대 프레임레이트 : 60ips : 1920 x 1080, 30ips : 1920 x 1080(WDR)

- 이더넷 : RJ45 (10/100/1000 BASE-T)

- 멀티 스트리밍 : 쿼드 스트리밍

- 이벤트 동작 : 움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존

- 오디오 입출력: 1 / 1

- 알람 입출력: 1 / 1

- IR LED : 10EA, 야간 가시거리 30m

- 방진/방수 : IP66, IK10, Heater

- 영상분석 : 움직임 감지, 트립존, 탬퍼링

- 동작온도 : -40~55°C

- 전원 : DC 12V, PoE(IEEE802.3af class 2)

- 소비전력 : 8.64W

- 치수 : Ø73.5mm x 308.5mm

- 중량 : 1.17kg