국정원 보안검증 6MP 40배 AI IR PTZ 카메라

DC-S6683WRAI

1. 기능 및 구성

- 국정원 보안적합성 검증 (보안기능 확인서)

- AI 영상 감지에 최적화된 수광 효율 설계

- CCTV 특화 딥러닝 엔진 IDLE 내장

- 1/1.8형(8.48MP) 프리미엄 이미지 센서

- AF 광학 줌 렌즈 (f=6.5 - 260mm), 40배 줌

- IR LED (야간 가시 거리 : 500m)

- 트루 WDR

- 영상 흔들림 보정

- 지능형 이미지 분석

- AI 고급 영상 분석

- 이상 음원 감지

- 자동 음원 방송

- 오디오 입력/출력

- 알람 입력/출력

- OSD(텍스트,날짜/시간,방향)

- IK10/IP66 등급

- 24VAC, PoE(IEEE 802.3bt, Class 8)

- CVBS 비디오 출력

- IR 포화방지 모드

- 영상 Manual 모드

- 자동노출 수동 보정 모드

- 시큐리티 영상 프로파일

- 스마트 네트워크 장애 조치

- 대한민국 연구개발 및 제조

2. 제원

이미지 센서 : 8.48MP 이면조사형 8.86mm(1/1.8 타입) CMOS

총 화소수 : 3856 x 2200

최대 해상도 : 3328 x 1872

주사 방식 : 프로그레시브 스캔

렌즈 타입 : AF 광학 줌 렌즈

초점 거리 : f=6.5 - 260mm (40배)

조리개 : F1.4 - 4.92

Iris 제어 : P-Iris (정밀 자동조리개)

화각 : 광각 : 64.6°(H), 38.4°(V), 72.2°(D) 망원 : 1.79°(H), 1.0°(V), 2.08°(D)

최저조도 : 컬러 (Color) : 0.001 룩스 @ F1.4 흑백 (B/W) : 0 룩스 (IR LED 켬)

와이드 다이나믹 레인지 : 트루 WDR(150dB)

전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)

주간 / 야간 모드 : IR 컷 필터 (자동, ICR)

IR 야간 가시거리 (LEDs) : 500m (근거리 1 + 장거리1)

이미지 설정 : 노출, 화이트 밸런스, 자동 영상 최적화(선명도/대비/색상/밝기)

디지털 노이즈 감소 : 7단계 지능형 노이즈 제거

역광 보정 : 지능형 역광 보정, 트루 WDR(3단계)

이미지 스태빌라이저 : 스마트 흔들림 자동 보정

사생활 보호 : 최대 8 영역, 드래그 설정

디지털 줌 : 최대 16배 (클라이언트 줌)

안개보정 : 스마트 안개 제거

PTZ OSD : PTZ 위치, PTZ 기능, 방위각, 방향 표시

뷰 모드 : 스마트뷰 (복도 및 세로 모니터링 최적화)

영상 분석 : AI 물체 감지 - 사람, 차량 AI 물체 속성 감지 - 사람: 성별, 나이, 모자, 가방, 색상 - 차량: 종류(승용차, 트럭, 버스, 바이크, 기타), 색상 - 얼굴: 성별, 나이, 모자, 안경, 마스크 AI 행동 분석 - 침입, 배회, 라인 크로싱, 얼굴 감지 AI 고급 분석 - 군집 감지, 유기된 물체 감지, 사라진 물체 감지 지능형 이미지 분석 - 움직임 감지, 화면 가림 및 충격 감지

프로페셔널 영상 모드 : 영상 Manual 모드, 자동노출 수동 보정 모드(20 단계 AE 보정), 시큐리티 영상 프로파일(자연스러움,선명함,노이즈 감소, 사용자 정의), IR 포화방지 모드(스마트 IR)

팬 범위 : 360° (무한 회전)

팬 속도 : Pan: 0.02~240°/sec (프리셋: 240°/sec)

틸트 범위 : 200° (-10~190°)

틸트 속도 : Pan: 0.02~240°/sec (프리셋: 240°/sec)

프리셋 : 256개

PTZ 동작 : 프리셋(사용자 위치 저장), 스캔(프리셋 반복 감시), 투어(프리셋 자동 동작), 패턴(사용자 동작 기억), 자동 회전, PTZ 자동 복귀

스마트 PTZ 조작 : 러버 밴드(간편 마우스 드래그 조작), 슬링샷(마우스 원클릭 조작), 에어리어 줌(마우스 구역 지정 줌&이미지 선택 조작), 수동 조작(좌표 입력 조작&기록 좌표 선택 조작), AI 오토 트래킹

특수 PTZ 기능 : 탈조 방지(PTZ 형상 기억 복구), 와이퍼(물방울 제거), 퀵 줌

비디오 압축 방식 : H.265, H.264 (MP) M-JPEG

스마트 압축 방식 : 아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절

비디오 압축 수준 : 4단계 압축

비트레이트 제어 : H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR

오디오 압축 : Opus, ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law

최대 프레임레이트 : 30ips : 3328 x 1872(WDR)

지원 해상도 : 3328 x 1872, 1920x1080, 1280x720, 640x360

멀티 비디오 스트리밍 : 쿼드 스트리밍

네트워크 프로토콜 : IPv4, DHCP, RTSPS/TCP, RTSP/HTTPS/TCP, RTP/UDP, RTP/RTSPS/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTPS, SNTP, SMTPS, mDNS, WS-Discovery, ZeroConf(Link-local)

보안 : 다이제스트 인증, 비밀번호 보호, 무차별 대입 지연 보호, 사용자 접근 로그, IP 필터링, 체인드 핑거프린트, SSL 암호화, HTTPS 암호화

이더넷 : RJ45 (10/100BASE-T)

스마트 네트워크 장애 조치 : 기본 내장 메모리 : 60MB (약 3분여간 녹화 장애 조치) *현장 상황에 따라 결과 상이

이벤트 : 움직임 감지, 화면 가림 및 충격 감지, 물체 감지, 침입, 배회, 라인 크로싱, 얼굴 감지, 군집 감지, 유기된 물체 감지, 사라진 물체 감지, 알람 입력, 이상 음원 감지

이벤트 동작 : 알람 출력, 이메일 전송, 원격 콜백, 자동 음원 방송, PTZ 프리셋 이동

오디오 입력/출력 : 1 / 1

알람 입력/출력 : 8 / 2

내충격 대응 : IK10 (20J 충격 보호)

방진/방수 대응 : IP66 (완전 방진, 강력한 분사수 방수)

동작 온도 : -45°C ~ +65°C

동작 습도 : 0% ~ 90%

전원 : 24VAC, PoE(IEEE 802.3bt, Class 8)

소비 전력 : 24VAC: 최대 3.0A/55.9W PoE: 최대 55.7W

인증 : KC, 보안기능 확인서 (VSFT-ITSCC-20260041)

외형 치수 : Ø242mm x 401.8mm

무게 : 7.46kg