국정원 보안검증 4K 22배 AI IR 줌 뷸렛 카메라

DC-T8871WRAI

1. 기능 및 구성

- 국정원 보안적합성 검증 (보안기능 확인서)

- AI 영상 감지에 최적화된 수광 효율 설계

- CCTV 특화 딥러닝 엔진 IDLE 내장

- 1/1.2형(8.56MP) 플래그십 이미지 센서

- AF 광학 줌 렌즈 (f=9.9 - 217.09mm), 22배 줌

- IR LED (야간 가시 거리 : 110m)

- 트루 WDR

- 지능형 이미지 분석

- AI 고급 영상 분석

- 이상 음원 감지

- 자동 음원 방송

- 오디오 입력/출력

- 알람 입력/출력

- OSD(텍스트,날짜/시간)

- IK10/IP67 등급

- 12VDC, PoE(IEEE 802.3at, Class 4)

- CVBS 비디오 출력

- IR 포화방지 모드

- 영상 Manual 모드

- 자동노출 수동 보정 모드

- 시큐리티 영상 프로파일

- 스마트 네트워크 장애 조치

- 대한민국 연구개발 및 제조

2. 제원

이미지 센서 : 8.56MP 이면조사형 12.84mm(1/1.2형) CMOS

총 화소 수 : 3856 x 2220

최대 해상도 : 3840 x 2160

주사 방식 : 프로그레시브 스캔

렌즈 타입 : AF 광학 줌 렌즈

초점 거리 : f=9.9 - 217.09mm (22배)

조리개 : F1.4 - 4.94

Iris 제어 : P-Iris (정밀 자동조리개)

화각 : 광각 : 58.62°(H), 35.08°(V), 65.44°(D) 망원 : 2.92°(H), 1.64°(V), 3.34°(D)

최저 조도 : 컬러 (Color) : 0.001 룩스 @ F1.4 흑백 (B/W) : 0 룩스 (IR LED 켬)

와이드 다이나믹 레인지 : 트루 WDR (150dB)

전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10,000), 안티플리커, 슬로우 셔터(1/7.5, 1/15)

주간 / 야간 모드 : IR 컷 필터 (자동, ICR)

IR 야간 가시거리 (LEDs) : 110m (6개)

이미지 설정 : 노출, 화이트 밸런스, 자동 영상 최적화(선명도/대비/색상/밝기)

디지털 노이즈 감소 : 7단계 지능형 노이즈 제거

역광 보정 : 지능형 역광 보정, 트루 WDR(3단계)

사생활 보호 : 최대 8 영역, 드래그 설정

디지털 줌 : 최대 64배 (엣지 멀티뷰 4배 + 클라이언트 줌 16배)

안개보정 : 스마트 안개 제거

뷰 모드 : 스마트뷰 (복도 및 세로 모니터링 최적화)

영상 분석 : AI 물체 감지 - 사람, 차량 AI 물체 속성 감지 - 사람: 성별, 나이, 모자, 가방, 색상 - 차량: 종류(승용차, 트럭, 버스, 바이크, 기타), 색상 - 얼굴: 성별, 나이, 모자, 안경, 마스크 AI 행동 분석 - 침입, 배회, 라인 크로싱, 얼굴 감지 AI 고급 분석 - 군집 감지, 유기된 물체 감지, 사라진 물체 감지 지능형 이미지 분석 - 움직임 감지, 화면 가림 및 충격 감지

프로페셔널 영상 모드 : 영상 Manual 모드, 자동노출 수동 보정 모드(20 단계 AE 보정), 시큐리티 영상 프로파일(자연스러움,선명함,노이즈 감소, 사용자 정의), IR 포화 방지 모드(스마트 IR)

비디오 압축 방식 : H.265, H.264 (MP) M-JPEG

스마트 압축 방식 : 아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절

비디오 압축 수준 : 4단계 화질, 수동 설정

비트레이트 제어 : H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR

오디오 압축 : Opus, ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law

최대 프레임레이트 : 30ips : 3840 x 2160(WDR)

지원 해상도 : 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360

멀티 비디오 스트리밍 : 쿼드 스트리밍

네트워크 프로토콜 : IPv4, DHCP, RTSPS/TCP, RTSP/HTTPS/TCP, RTP/UDP, RTP/RTSPS/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTPS, SNTP, SMTPS, mDNS, WS-Discovery, ZeroConf(Link-local)

보안 : 다이제스트 인증, 비밀번호 보호, 무차별 대입 지연 보호, 사용자 접근 로그, IP 필터링, 체인드 핑거프린트, SSL 암호화, HTTPS 암호화

이더넷 : RJ45 (10/100/1000BASE-T)

스마트 네트워크 장애 조치 : 기본 내장 메모리 : 60MB (약 3분여간 녹화 장애 조치) *현장 상황에 따라 결과 상이

이벤트 : 움직임 감지, 화면 가림 및 충격 감지, 물체 감지, 침입, 배회, 라인 크로싱, 얼굴 감지, 군집 감지, 유기된 물체 감지, 사라진 물체 감지, 알람 입력, 이상 음원 감지

이벤트 동작 : 알람 출력, 이메일 전송, 자동 음원 방송

오디오 입력/출력 : 1 / 1

알람 입력/출력 : 1 / 1

내충격 대응 : IK10 (20J 충격 보호)

방진/방수 대응 : IP67 (완전 방진, 1m 30분 방수)

동작 온도 : -45°C ~ +65°C

동작 습도 : 0% ~ 90%

전원 : 12VDC, PoE(IEEE 802.3at, Class 4)

소비 전력 : 12VDC: 최대 1.4A/16.8W PoE: 최대 17W

인증 : KC, 보안기능 확인서 (VSFT-ITSCC-20260041)

외형 치수 : 127.5mm x 122.5mm x 402mm

무게 : 3.95kg