제품명 : DC-V1142XJ 2.4mm (Full-HD 핀홀(모듈형) 카메라)

1. 기능 및 구성

DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치

2.13MP 저조도 특화 센서

고정 초점 렌즈 (f=2.4mm)

모듈 분리형 구조(카메라, 메인)

모듈간의 거리 최대 30M

Micro SD/SDHC/SDXC 지원 (카메라 단독 녹화, NVR/VMS 스마트 장애 조치)

오디오 입력/출력

알람 입력/출력

PoE IEEE 802.3at (Class 4), 12VDC

트루 WDR 지원

ONVIF 지원

지능형 이미지 분석 이벤트 지원 (라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)

이상 음원 감지 이벤트 지원

자동 음원 방송 지원

대한민국 연구개발 및 제조

2. 제 원

이미지 센서: 1/2.8", 2.13MP Sony Starvis CMOS

최대 해상도: 1920 x 1080

주사 방식: 프로그레시브 스캔

렌즈 타입: 고정 초점 렌즈

초점 거리: f=2.4mm

조리개: F2.0

Iris 제어: 고정 IRIS

와이드 다이나믹 레인지: 트루 WDR(120dB)

연결 타입: RJ45

지원 거리: 30M

비디오 압축 방식: H.265, H.264 (MP) M-JPEG

멀티 비디오 스트리밍: Quadruple 스트리밍

이더넷: RJ45 (10/100BASE-T)

"이벤트: 움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지),

알람 인, 이상 음원 감지"

이벤트 동작: 알람 아웃, 이메일, 원격 콜백, 자동 음원 방송, FTP 업로드, SD카드 녹화

오디오 입력/출력: 1 / 1

알람 입력/출력: 1 / 1

전원: 12VDC, PoE IEEE 802.3at (Class 4)

인증: FCC, CE, KC

외형 치수 (W x H x D)<메인 모듈>: 153mm x 36.5mm x 132.7mm"

외형 치수 (W x H x D)<카메라 모듈>: 37mm x 37mm x 30.5mm mm"

무게: 1 kg