PREMIUM Line 12MP AI IR 피쉬아이 카메라

DC-Y118DWRA

1. 기능 및 구성

- AI 영상 감지에 최적화된 수광 효율 설계

- CCTV 특화 딥러닝 엔진 IDLE4.0 내장

- 1/1.6형(12.70MP) 프리미엄 이미지 센서

- 고정 초점 렌즈 (f=1.7mm)

- ABF(Auto Back Focus)

- IR LED (야간 가시 거리 : 30m)

- 트루 WDR

- 지능형 이미지 분석

- AI 영상 분석

- AI 객체 추적 디워핑

- 다양한 디워핑 뷰

- 이상 음원 감지

- 자동 음원 방송

- 오디오 입력/출력

- 알람 입력/출력

- IK10/IP67 등급

- Micro SD/SDHC/SDXC 최대 512GB

- 12VDC, PoE(IEEE 802.3at, Class 4)

- 스마트 IR (4구역 독립 제어)

- 영상 Manual 모드

- 자동노출 수동 보정 모드

- 시큐리티 영상 프로파일

- 스마트 네트워크 장애 조치

- 대한민국 연구개발 및 제조

2. 제원

이미지 센서 : 12.70MP 이면조사형 10.04mm(1/1.6 타입) CMOS

총 화소수 : 3552 x 3576

최대 해상도 : 3520 x 3520

주사 방식 : 프로그레시브 스캔

렌즈 타입 : 고정 초점 렌즈, ABF(Auto Back Focus)

초점 거리 : f=1.7mm

조리개 : F1.8

Iris 제어 : 고정 Iris

화각 : 180º(H), 180º(V), 180º(D)

최저 조도 : 컬러 (Color) : 0.001 룩스 @ F1.8 흑백 (B/W) : 0 룩스 (IR LED 켬)

와이드 다이나믹 레인지 : 트루 WDR(150dB)

전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)

주간 / 야간 모드 : IR 컷 필터 (자동)

IR 야간 가시거리 (LEDs) : 30m (4개)

이미지 설정 : 노출, 화이트 밸런스, 자동 영상 최적화(선명도/대비/색상/밝기)

디지털 노이즈 감소 : 7단계 지능형 노이즈 제거

역광 보정 : 지능형 역광 보정, 트루 WDR(3단계)

사생활 보호 : 최대 8 영역, 드래그 설정

엣지 디워핑 : 오리지널 뷰, 싱글 파노라마, 파노라마 & 듀얼 스팟, 듀얼 파노라마, 쿼드 뷰, 오리지널 & 멀티 서브 뷰

클라이언트 디워핑 뷰 : 오리지널 뷰, 오리지널 & 멀티 서브 뷰(1~7), 쿼드 뷰, 360° 파노라마, 360° 파노라마 & 4 서브 뷰, 180° 싱글 파노라마, 180° 듀얼 파노라마, 180° 파노라마 & 멀티 서브 뷰(2/5)

스마트 디워핑 컨트롤 : AI 객체 추적 디워핑, 실시간 ePTZ 및 오토 패닝, 직관적인 사용자 맞춤형 디워핑(선택, 스팟, 드래그 앤드 드롭)

프로페셔널 영상 모드 : 영상 Manual 모드, 자동노출 수동 보정 모드(20 단계 AE 보정), 시큐리티 영상 프로파일(자연스러움,선명함,노이즈 감소, 사용자 정의), 스마트 IR (4구역 독립 제어)

영상 분석 :

AI 물체 감지 - 사람, 차량

AI 물체 속성 감지 - 사람: 성별, 나이, 모자, 가방, 색상 - 차량: 종류(승용차, 트럭, 버스, 바이크, 기타), 색상 - 얼굴: 성별, 나이, 모자, 안경, 마스크

AI 행동 분석 - 침입, 배회, 라인 크로싱

지능형 이미지 분석 - 움직임 감지, 화면 가림 및 충격 감지

비디오 압축 방식 : H.265, H.264 (MP) M-JPEG

스마트 압축 방식 : 아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절

비디오 압축 수준 : 4단계 압축, 수동 설정

비트레이트 제어 : H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR

오디오 압축 : Opus, ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law

카메라 프로토콜 : DirectIP 2.0, ONVIF Profile S/T/M

최대 프레임레이트 : 30ips : 3520 x 3520

지원 해상도 : 3520x3520, 3520x1760, 2640x2640, 1760x1760, 880x880, 880x440

멀티 비디오 스트리밍 : 쿼드 스트리밍

네트워크 프로토콜 : DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2

보안 : FIPS 140-3 3등급, 다이제스트 인증, 비밀번호 보호, 무차별 대입 지연 보호, 사용자 접근 로그, IP 필터링, IEEE 802.1x (EAP-TLS), 체인드 핑거프린트, SSL 암호화, HTTPS 암호화

원격 액세스 클라이언트 : IDIS Cloud Manager, iNEX, DirectIP NVR , IDIS Web, IDIS Mobile Plus

이더넷 : RJ45 (10/100/1000BASE-T)

스마트 네트워크 장애 조치 : 기본 내장 메모리 : 60MB (약 3분여간 녹화 장애조치) *현장 상황에 따라 결과 상이 외장 메모리(옵션) : 24시간 녹화 장애조치 보장 *메모리 용량에 따라 화질이 자동 조절

외장 메모리 슬롯 : micro SD/SDHC/SDXC, 온-디바이스 녹화 / 스마트 장애조치 (최대 512 GB)

이벤트 : 움직임 감지, 화면 가림 및 충격 감지, 물체 감지, 침입, 배회, 라인 크로싱, 얼굴 감지, 알람 입력, 이상 음원 감지

이벤트 동작 : 알람 출력, 이메일 전송, 원격 콜백, 자동 음원 방송, FTP 스냅샷 업로드, 온-디바이스 녹화 (microSD 카드 지원, 최대 512 GB)

오디오 입력/출력 : 1(내장 마이크)+1 / 1

알람 입력/출력 : 1 / 1

내충격 대응 : IK10

방진/방수 대응 : IP67

동작 온도 : -45°C ~ +65°C

동작 습도 : 0% ~ 90%

전원 : 12VDC, PoE (IEEE 802.3at Class 4)

소비 전력 : 12VDC: 최대 1.9A/22.8W PoE: 최대 24W

인증 : KC, FCC, CE, UL

외형 치수 : Ø157.5 x 73mm

무게 : 1.1kg