■ 제품명 : MTC0202DR (HD-TVI IR 돔 타입 실내용 카메라)

1. 개요

MTC0202DR은 Full-HD 해상도를 지원하는 고해상도 메가픽셀 HD-TVI IR 돔 타입 실내용 카메라입니다. 아파트, 대형 빌딩, 마트, 은행, 공공 분야 등에 최적의 감시 환경을 제공합니다. 설치 환경에 따라 완벽한 Day & Night, 역광 보정, 화이트 밸런스, 프라이버시 존, AGC, LSC 기능 등을 제공하여 보다 선명한 영상을 구현합니다.

2. 기능 및 구성

- 1/2.7" CMOS, 2메가픽셀

- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

- 최저 조도 : 0 Lux (IR LED On)

- OSD 지원

- 역광 보정

- Day & Night 설정 기능

- 동작 탐지, 프라이버시 존 설정 가능

3. 제 원

- 촬상 소자 : 1/2.7“ CMOS. 2메가픽셀

- 최대 해상도 : 1920 x 1080

- 주사 방식 : 프로그레시브

- 최대 화소 수 : 2000(H) x 1121(V)

- 유효 화소 수 : 1984(H) x 1105(V)

- 렌즈 : 3.6mm Fixed Lens

- 최저 조도 : 0 Lux (IR LED On)

- S/N 비 : 50dB 이상

- IR LED : 24 EA

- TDN : YES(ICR)

- 화이트 밸런스 : ATW(1,700K ~ 11,000K) / AWC → Set / Manual /AWB

- 전자 셔터 : AUTO / Manual/ FLK

- DNR : 2D

- AGC : On/ Off

- Day & Night : Auto(AGC) / Day / Night / Ext

- Motion Detection : On / Off

- 프라이버시 : On / Off

- Alarm Output : -

- Sharpness : On / Off

- GAMMA Correction : r = 0.45 ~ 0.65

- Lens Shading(LSC) : On / Off

- 동작 온도 / 습도 : -10℃ ~ 50℃ / 20% ~ 80%

- 보관 온도 / 습도 : -20℃ ~ 60℃ / 20% ~ 95%

- 사용 전원 : DC 12V

- 외형 치수(W x H x D) : Ø112mm x 85mm

- 중량 : 300g